| 중량물 취급 작업계획서(인력운반) 산업안전보건 기준에 관한 규칙 제38조 산업안전보건 기준에 관한 규칙 제663조~665조 |  |  |  |  | 작성자 (관리감독자) | (인) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 확인자 (작업참여자) | (인) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (인) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (인) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (인) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (인) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (인) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (인) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (인) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (인) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (인) |  |  |  |  |  |
| 중량물 취급 권장기준 (해당 사항 ✓ 표시) |  |  | 형 태 |  | 작업 인원 | 중량물 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ≤9kg | 9 ~ 15kg |  | 15 ~ 28kg |  | 57kg≤ |
|  |  |  | ☐ 일시적 작업 (시간당 10회 이하) |  | 주간 | ☐ 1인 | ☐ 1인 |  | ☐ 2인 |  | ☐ 4인 |
|  |  |  |  |  | 야간 | ☐ 1인 | ☐ 1인 |  | ☐ 주간에 진행 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ☐ 계속적 작업 (시간당 15회 이상) |  | 주간 | ☐ 1인 | ☐ 1인 |  | ☐ 2인 |  | ☐ 4인 |
|  |  |  |  |  | 야간 | ☐ 야간은 계속적 작업 발생 없음 |  |  |  |  |  |
| 중량물 제원 |  |  |  |  | 운반 기구 |  |  |  |  |  |  |
| 물품명 | 중량 |  | 크기(W*H*D) | 운반중량(kg/회) | 종 류 | P대차(접이식) |  |  |  |  |  |
| 서버(1U) | 15kg |  | 445 X 43 X 777mm | 15 ~ 200kg |  |  |  |  |  |  |  |
| 서버(2U) | 28kg |  | 445 X 80 X 777mm | 28 ~ 120kg | 체결장구 | 없음 |  |  |  |  |  |
| 서버(4U) | 57kg |  | 445 X 150 X 777mm | 57~104kg |  |  |  |  |  |  |  |
| 스위치 | 9kg |  | 440 X 40 X 500mm | 9 ~ 90kg | 운반거리 | 최소 : 50M ~ 최대 : 300M |  |  |  |  |  |
| 허브 | 2kg |  | 440 X 40 X 300mm | 2 ~ 40kg |  |  |  |  |  |  |  |
| 보안장비 | 15kg |  | 440 X 90 X 550mm | 15 ~ 60kg | 기 타 |  |  |  |  |  |  |
| 작업 전 / 작업 중 / 기타 점검항목도 같이 체크 해주세요. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 구 분 |  |  | 점검 항목 |  |  | 적 정 |  | 개선필요 |  | 안전조치 |  |
| 작업 전 |  | 1 | 중량물 운반・취급 시 가급적 하역운반기계 또는 운반 보조기구 사용 |  |  | □ |  | □ |  | P대차 사용 |  |
|  |  | 2 | 중량물의 구름 방향인 경사면 아래에는 근로자의 출입 제한 |  |  | □ |  | □ |  | 사전 작업 안내 실시 |  |
|  |  | 3 | 경사면에서 중량물을 취급할 때는 2인 이상이 함께 작업 함 |  |  | □ |  | □ |  | 사전 작업 안내 실시 |  |
|  |  | 4 | 중량물 취급 근로자에게 안전화 등 적합한 보호구를 지급하여 착용하도록 지도 |  |  | □ |  | □ |  | 안전화 착용 안전 코팅 장갑 착용 |  |
|  |  | 5 | 적정중량 초과시 2인 이상이 함께 작업하고, 각 근로자에게 중량이 균일하게 전달되도록 함 |  |  | □ |  | □ |  | 중량물 취급 주의 통해 교육 실시 |  |
| 작업 중 |  | 6 | 중량물을 몸의 중심에 가깝게 하고, 발을 어깨너비 정도로 벌려 몸의 균형을 유지 |  |  | □ |  | □ |  | 중량물 취급주의 안내문 부착 |  |
|  |  | 7 | 무릎을 굽혀 중량물을 양 손으로 잡고, 무릎의 힘으로 일어남 |  |  | □ |  | □ |  | 중량물 취급주의 안내문 부착 |  |
|  |  | 8 | 운반대차 등 운반보조기구를 이용할 경우 체중을 실어서 기대듯이 밀고 당김 |  |  | □ |  | □ |  | 중량물 취급주의 안내문 부착 |  |
|  |  | 9 | 취급하기 곤란한 물품은 손잡이, 갈고리 등 적절한 보조기구 활용 |  |  | □ |  | □ |  | 안전화 착용 안전 코팅 장갑 착용 |  |
|  |  | 10 | 취급하는 물품의 중량과 빈도에 따라 적정한 휴식 |  |  | □ |  | □ |  | 업무 강도에 따라 휴식 부여 |  |
| 기 타 |  | 11 | 주로 취급하는 물품에 대하여 근로자가 쉽게 알 수 있도록 중량, 무게 중심에 대한 안내표지 부착 |  |  | □ |  | □ |  | 중량물 취급주의 안내문 부착 |  |
|  |  | 12 | 고소 작업 시 안전모 착용 |  |  | □ |  | □ |  | 안전모 착용 |  |