### 신규 장비 이슈 요약

#### 이슈 1: eslim SP7-2104E (K 타입 신규 서버)

- 증상: NVMe 증설 시 Data Disk에 OS 설치 이슈 발생

- 상세 내용: BIOS에서 Socket1 IOU 3번의 NVMe 디스크들의 VMD 옵션을 Enabled로 설정 필요

- 결론: K 타입 서버 NVMe 증설 시, VMD 옵션 변경 및 케이블 추가 증설 필요

이슈 아지트 링크

#### 이슈 2: xfusion 2288H V7

- 증상: CentOS 7 설치 불가 이슈 발생

- 상세 내용: OS RAID 컨트롤러 SAS3808-iMR과 CentOS 7 호환성 문제

- 결론: 추후 2288H V7 장비에 CentOS 7 설치 요청 시, 이슈 안내

이슈 아지트 링크

#### 이슈 3: xfusion S타입

- 증상: 간헐적 파트 미인식

- 상세 내용: 컨트롤러, 디스크, NIC 등이 간헐적으로 인식 불가로 신규서버 OS 설치 시 미설치 발생

- 현재 상태: lars가 확인 중

#### 이슈 4: 케이투스 장비

- 증상: ocp nic power fault로 서버 강제 off

- 상세 내용: NIC 펌웨어 업데이트로 해결 예정

- 참고 사항: 당직 및 업무시 주의 필요

이슈 아지트 링크